# Task 3: Pipeline Processor Codes

## Pipeline Processor Code

module pipeline_cpu(input clk);
reg [7:0] instr_mem[0:3];
reg [7:0] IF_ID, ID_EX, EX_WB;
reg [1:0] pc;
reg [7:0] regfile[0:3];
reg [7:0] data_mem[0:3];
initial begin
instr_mem[0]=8'b00011001;
instr_mem[1]=8'b01010010;
instr_mem[2]=8'b10001100;
regfile[0]=10; regfile[1]=5; regfile[2]=2;
data_mem[0]=20;
end
always @(posedge clk) begin
IF_ID <= instr_mem[pc]; pc <= pc+1;
ID_EX <= IF_ID;
case(ID_EX[7:6])
2'b00: EX_WB <= regfile[ID_EX[3:2]] + regfile[ID_EX[1:0]];
2'b01: EX_WB <= regfile[ID_EX[3:2]] - regfile[ID_EX[1:0]];
2'b10: EX_WB <= data_mem[ID_EX[1:0]];
endcase
regfile[ID_EX[5:4]] <= EX_WB;
end
endmodule

## Pipeline Testbench

module pipeline_tb;
reg clk;
pipeline_cpu uut(clk);
always #5 clk=~clk;
initial begin clk=0; #60 $finish; end
endmodule